Excel Processor 用户手册

简介

Excel Processor 是一款 Windows 桌面应用程序，用于读取 Excel / CSV 表格数据，对数据进行回水线计算与处理，并将结果导出为新的 Excel 文件。程序打包为独立 .exe，无需安装 Node.js 或其他运行环境，双击即可使用。

代码仓库：https://github.com/CoolITDog/pw-assistants.git

支持的输入格式：.xlsx、.xls、.csv

安装与启动

方式一：安装包

双击 Excel Processor Setup 1.0.0.exe，按照安装向导完成安装。安装完成后，在桌面或开始菜单中找到 Excel Processor 图标，双击启动。

方式二：免安装

进入 release/win-unpacked/ 目录，直接双击 Excel Processor.exe 即可运行。

界面概览

应用界面从上到下分为三个区域：

┌──────────────────────────────────┐

│         Excel Processor          │  ← 标题栏

├──────────────────────────────────┤

│  1. 导入文件                      │  ← 文件导入区

│  ┌────────────────────────────┐  │

│  │ 📂 导入文件  文件名  Sheet ▼ │  │

│  │ ┌──────────────────────┐   │  │

│  │ │   源数据预览表格       │   │  │

│  │ └──────────────────────┘   │  │

│  └────────────────────────────┘  │

├──────────────────────────────────┤

│  2. 配置规则                      │  ← 规则配置区

│  ┌────────────────────────────┐  │

│  │ 📥 计算                    │  │

│  │ 预览子表：回水线 xxx ▼      │  │

│  │ ┌──────────────────────┐   │  │

│  │ │   计算结果预览表格     │   │  │

│  │ └──────────────────────┘   │  │

│  └────────────────────────────┘  │

├──────────────────────────────────┤

│  3. 导出                         │  ← 导出区

│  ┌────────────────────────────┐  │

│  │ 📥 生成表格                │  │

│  └────────────────────────────┘  │

└──────────────────────────────────┘

操作流程

第一步：导入文件

点击 📂 导入文件 按钮

在弹出的文件选择对话框中，选择一个 .xlsx、.xls 或 .csv 文件

文件导入成功后：

文件名显示在按钮右侧

如果文件包含多个 Sheet，会出现下拉框供选择

下方表格自动预览前 20 行源数据

切换 Sheet

如果文件包含多个 Sheet，点击 Sheet 下拉框选择目标 Sheet，数据会自动刷新。

错误处理

如果文件格式不支持或文件损坏，界面会显示红色错误提示

请确保文件未被其他程序锁定（如 Excel 正在打开该文件）

第二步：计算回水线

导入数据后，进入"配置规则"区域进行回水线计算。

数据格式要求

源数据表头需要遵循以下命名规范：

列名格式	说明	示例

距坝里程	各断面到坝的距离（数值）	0.5, 1.0, 2.5

断面号	断面编号	断面1, 断面2

多年平均水面线	多年平均水位数据	105.2

{频率}_天然水面线	某频率下的天然水面线	0.05_天然水面线、0.1_天然水面线

{频率}_{水位}	某频率下某回水位的水面线	0.05_145、0.1_140

其中 {频率} 为洪水频率（如 0.05、0.1），{水位} 为回水位数值（如 145、140）。

执行计算

点击 📥 计算 按钮

程序自动完成以下处理：

识别所有回水线（根据表头中的 _ 分隔符自动分组）

计算天然水面线与回水线的差值

查找 0.3m 差值区间，通过线性插值计算回水末端断面（距坝里程、天然水位、回水位）

将回水末端断面插入原表对应位置

计算回水终点（回水位与多年平均水面线的交点）

生成淹没线列（取回水线与基准值的较大值，延伸至处理终点）

计算完成后，结果按回水线分组为多个子表

预览结果

使用"预览子表"下拉框切换不同回水线的计算结果

每个子表显示该回水线对应的所有数据，包括插入的末端断面和终点行

表格底部显示总行数和列数

第三步：导出结果

确认计算结果无误后，点击 📥 生成表格 按钮

在弹出的保存对话框中，选择保存路径并输入文件名（默认为 output.xlsx）

导出完成后：

显示绿色成功提示，包含文件保存路径

点击 打开目录 按钮可直接打开文件所在文件夹

导出的 .xlsx 文件中，每个回水线对应一个独立的 Sheet（如 回水线_145、回水线_140）

导出失败

如果计算后无数据，会提示"当前规则过滤后无数据"

如果保存路径无写入权限或磁盘空间不足，会显示具体错误信息

请确保目标路径未被其他程序占用

计算原理说明

回水末端计算

在天然水面线与回水线差值经过 0.3m 的位置，通过线性插值求解：

已知前后两个断面的距坝里程 (S1, S2)、天然水位 (a, A)、回水位 (b, B)

计算斜率后插值得到差值恰好为 0.3m 的精确位置和对应水位

回水终点计算

回水末端的回水位与多年平均水面线的交点：

在多年平均水面线上找到回水位所在的区间

通过线性插值计算精确的距坝里程

淹没线生成

从坝址到回水末端：取回水线值与基准值（回水位 + 偏移量）中的较小值

从回水末端到处理终点：取回水末端的回水位值

偏移量：频率 0.05 时为 1，其他频率为 0.5

常见问题

Q: 导入文件后表头显示异常（如出现"列1"、"列2"等默认名称）？ A: 程序会自动检测表头行数。如果第一列第一行就是数值，程序可能误判表头。请确保表头行的第一列不是纯数字。

Q: 计算按钮点击后没有结果？ A: 请检查源数据表头是否符合命名规范（包含 _天然水面线、_ + 回水位等格式）。程序通过表头中的 _ 分隔符来识别回水线分组。

Q: 导出的 Excel 文件中某些单元格为空？ A: 这是正常现象。插入的末端断面和终点行只包含关键计算字段（距坝里程、断面号、水位值），其他列为空。

Q: 数值精度问题？ A: 程序内部使用高精度计算库（Decimal.js），距坝里程保留 2 位小数，水位值保留 3 位小数，读入数据保留 6 位小数。

技术规格

项目	说明

支持系统	Windows（x64）

输入格式	.xlsx / .xls / .csv

输出格式	.xlsx

运行依赖	无（独立打包）

版本	1.0.0